Duet Wifi for 3D Factory Profimaker

Hovedkortet er prioritert og har få mulighet for tilpasning, vi har derfor lett for å finne et erstatningskort for disse skriverne.

Easy 3DMaker har en steppermotor for XYZ mens Profi 3DMaker har en steppermotor for X og to for henholdsvis Y og Z. For Profi 3DMaker må Y steppermotorene seriekobles.

## Tekniske data for

## Profi3DMaker Profi3DMaker

| dimensions | 700 x 600 x 500 mm |
| --- | --- |
| printing area | 400 x 260 x 190 mm |
| slice resolution (z-axis) | 0.08 - 0.25 mm |
| nozzle diameter | 0.5 / 0.3 / 0.2 mm (optional) |
| weight | 35 kg |
| max. printing speed | 80 mm/s |
| max. crossing speed | 230 mm/s |
| max. temperature | 250°C |
| max. achievable precision | 0,1 mm /100 mm |
| power consumption printing bed | 180 W |
| power consumption hot end | 40 W |
| heated printing bed | yes |
| printing material | ABS / PLA |
| software of delivery contents | Repetier-Host |
| data transfer | USB, SD-Card |
| frame | stable frame of aluminum profiles |

Innholdsfortegnelse

Tekniske data for	2

Profi3DMaker Profi3DMaker	2

Bytting av kort	5

Hovedkortet til 3D Factories Easy 3DMaker og Profi 3Dmaker	5

Sett opp to steppermotorer for Z-Axsis	8

Kobling motorer	9

Kobling endestoppbrytere	10

Vifter	12

Termistor	12

Aktiver WiFi	13

Last ned drivere	13

Installer USB driver	13

Last ned Pronterface	13

Aktiver WiFi med Pronterface	14

Bytt/endre WiFi innstillinger	16

Duet WiFi Web grensesnitt	18

Log på web grensesnittet for første gang	18

Sett opp WiFi til å starte automatisk ved oppstart	18

Sett IP adresse og navn på kontrollerkortet/skriveren	20

Sett IP adresse	20

Sett navn	20

Konfigurering av Duet WiFi hovedkortet	21

General	22

Motors	22

Endstops	23

Heaters	24

Tools	24

Compensation	25

Network	25

Finish	26

Duet WiFi kontroll	28

Finn Duet WiFi på nettverket	28

Machine Controll	28

Print Status	29

G-Code Console	30

G-Code Files	30

Macros	31

Filaments	31

Settings	32

Upload file(S)	32

User Interface	32

List Items	33

System Editor	33

Machine Properties	34

Tools	34

Varmeelement konfigurasjon	35

Varmeelement	35

Justere eller bytte heater	35

Config.G	35

Termistor	37

Hvordan skrive ut	38

Bytting av kort

Hovedkortet til 3D Factories Easy 3DMaker og Profi 3Dmaker

3D Factories steppermotorer XYZ  SX17-1005PQEF

| SX Series Nema 17 Frame |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Holding Torque | Rated Current/Phase (A) | Phase Inductance (mH) | Phase Resistance (ohm) | Detent Torque (Nm) | Rotor Intertia (gcm2) | Weight (kg) |
| SX17-1005PQEF | 0,49 | 1/- | 10,8 | 5,4/- | 0,022 | 54 | 0,3 |

| Model | Main Shaft |  | Lenght | Lead Wires |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Flat | A Max. | L Max | Lv | Number |
| SX17-1005PQEF | Yes | 42,3 | 40 | 750 (flexible) | 4 |

| SX Series | Shaft Loading |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Max Axial Force (N) | Max Radial Force (N) | Ambient Temperature (Ć) | PWM Driver Supply Voltaga (VDC Max) |
| SX17 | 7 | 27 (20 mm from the flange) | -10 to +40 | 50 |

Sett opp to steppermotorer for Z-Axsis

http://rigidtalk.com/wiki/index.php?title=Z-Axis_Stepper_Motor_-_Series_Connected_Splitter_Board

Z-Stepper Motors in serie

Profi skriverne har 2 Z-stepper motorer som er konfigurert i serie.

Tan en titt på denne siden for mer informasjon https://www.instructables.com/id/Wiring-Your-Z-Stepper-Motors-in-Series/

Kobling motorer

| Motor | Driver | 1B | 1A | 2A | 2B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Extruder 0 | Drive 3 |  |  |  |  |
| Stepper X | Drive 0 | Blå | Brun | Hvit | Sort |
| Stepper Y | Drive 1 | Gul | Gul | Hvit | Grønn |
| Stepper Z1 | Drive 2 | Gul | Brun | Hvit | Grønn |
| Stepper Z2 | Drive 2 | Gul | Brun | Hvit | Grønn |

Kobling endestoppbrytere

| Endestopp | GND | +3.3V | STOPP |
| --- | --- | --- | --- |
| Extruder 2 driver 1 |  |  |  |
| Extruder 1 driver 0 |  |  |  |
| X-Axis |  |  |  |
| Y-Axis |  |  |  |
| Z-Axis |  |  |  |

Vifter

| Vifte | V-Fan | GND/FANx |
| --- | --- | --- |
| Always on 1 |  |  |
| Always on 2 |  |  |
| X-Axis |  |  |
| Y-Axis |  |  |
| Z-Axis |  |  |

Termistor

| Thermistor | Thermistor | VSSA |
| --- | --- | --- |
| Bed |  |  |
| Extruder 0 |  |  |

Aktiver WiFi

PS! Du kan gå direkte til kapittelet bytt/endre WiFi innstillinger etter at du har installert USB driver, Det er ikke sikkert du trenger å laste ned Pronterface og aktivere WiFi.

Last ned drivere

Før du gjør noe som helst, gå til Github for å laste ned RepRap Firmware. Pakk ut SIP filen i en valgt mappe

https://github.com/dc42/RepRapFirmware

Installer USB driver

For at du skal kunne koble deg opp til Duet WiFI via USB trenger du å installere noen drivere. Det kan hende nyere Windows maskiner vil laste ned USB drivere automatisk – vi har ikke testet disse.

Du finner driverne i katalogen hvor du pakket ut SIP filen fra Github

Velg duet.inf, og kjør installer – klikk YES, YES til installasjonen er ferdig

Når du har kjørt installasjonen ferdig kan du se Duet WiFi listet som Duet 3D printer control electronics i Device manager. NB notar nummeret som com-porten er tildelt da du trenger den for senere oppsett.

I dette tilfellet ble com-porten tildelt 3

Last ned Pronterface

For at koble seg til WiFi, og oppdatere firmware trenger vi Pronterface.

Du kan selvfølgelig bruke andre programmer eksempelvis Repetier host. Vi har brukt Pronterface i dette eksempelet, da den er enkel å bruke å lett å feilsøke med.

Gå til Pronterface.com og klikk på boksen [Get it] og velg Download fra toppen i menyen.

Klikk på Windows & OSX binaries og velg den filen som passer ditt operativsystem. Dersom installasjonen ikke starter automatisk kan du dobbeltklikke på pronterface.exe.

http://www.pronterface.com

https://www.repetier.com

Aktiver WiFi med Pronterface

- Plugg i USB kabelen mellom din PC og Duet WiFi før du slår på strømmen

- Start Pronterface og sjekk COM porten. Den skal automatisk velge COM port, men velg manuelt om nødvendig. Sett Baudrate til maksimum og klikk Connect.

- På høyre side av vinduet kan du se tilkoblings status

- Du kan nå se default konfigurasjon som ligger i config.g filen ved å kjøre kommando Gcode M503. Config.g filen ligger på SD kortet, dersom du får utskrift av oppsettet har du kontakt med Duo WiFi kortet.

- Aktiver WiFi ved å kjøre kommando Gcode M552 S1

- Etter ca 30 sekunder får du følgende melding:

- Koble PCen fra nettverket, og koble deg til DuetWiFi network.

- Når du er koblet til nette (punkt 7.) gå til 192.168.1.1 adressen i utforskeren.

  - Velg ditt Wlan, og tast inn passordet for nettverket.

  - Skriv inn navnet på Duet kortet / 3D Skriveren din

  - Velg [Save and Reboot].

- Systemet ber deg nå om å Reboot, ikke ta strømmen eller koble fra noen kabler, men kjør M552 S0 kommandoen som slår av WiFi og så kjører du M552 S1 for å slå nettverket på igjen. 
Du kan nå se hvilken IP adresse din Duet WiFi har fått. I dette eksempelet er det 192.168.1.19

  - Om du trenger å sjekke status på WiFi fobindelsen kan d bare kjøre Gcode M522.

  - Om WiFi forbindelsen er nede kan du slå på WiFi med Gvode M552 S1

Bytt/endre WiFi innstillinger

Når man bytter WiFi, kobler til et nytt nettverk etc. Må man endre dette manuelt. Duet har beskrevet dette på i denne veiledningen.

Last ned YAT

https://sourceforge.net/projects/y-a-terminal/

Du må ha YAT eller et annet terminalserverprogram. Dette er for de Pronterface sender kun store bokstaver, men for å legge inn passord til WiFi nettet.

Koble YAT til skriveren

Se til at USB kabelen er koblet til din PC. Bruk standard innstilinger i YAT.

Endre brukernavn og passord

Jeg tar utgangspunkt at du har oppgradert firmware og at du har aktivert nettverket.

Kjør M552 S1 for å aktivere WiFi

Kjør M587 S"your-network-ssid" P"your-network-password". Eksempel M587 S"MittNett" P"MittPassord123".

NB husk at du må koble deg til et 2.4GHz WiFi nett da kortet ikke støtter 5 GHz

Kjør M552 S1 for å aktivere WiFi

Du har nå fått opp nettverket og IP adresse. Noter denne og skriv det inn i web browseren.

Duet WiFi Web grensesnitt

Log på web grensesnittet for første gang

Nå kan du logge deg inn på Web siden til kortet ved å bruke IP adressen kortet har fått.

Sett opp WiFi til å starte automatisk ved oppstart

For at WiFi skal være aktivert hver gang du starter Duet WiFi må vi sette opp dette i konfigurasjonsfilene. Du kan endre dette direkte fra Webgrensesnittet.

- Velg Settings -> gå til fanen System Editor and velg endre [grønn knapp med penn] for raden config.g.

- Finn linjen som inneholder ;M552 A1 og fjern semikolon [;].
Et semikolon betyr at raden ikke er aktiv, når du fjerner semikolon aktiverer du kommandoen.

- Lagre endringer ved å klikke [Save Changes].

- Gå tilbake til fliken General og vel [Apply Settings].

Sett IP adresse og navn på kontrollerkortet/skriveren

Sett IP adresse

Det er ikke mulig å sette fast IP adresse i grensesnittet i dag. Kortet får automatisk tildelt IP adresse fra din ruter. Du kan sette fast tildelt IP adresse i nettet. Men vi beskriver ikke dette her.

Sett navn

Ved å endre i config.g filen kan du endre navnet på kortet. Det er beskrevet over hvordan du editerer config.g filen.

- Maskinens navn er definert ved å bruke Gcode M550 Pxxxx. Det er viktig å bruke P.

  - Bytte maskinnavn er faktisk Netbios navnet og det navnet som vises øverst i web grensesnittet

- Når du er inne og editerer, kan du også endre passordet om du ønsker det

  - Bruk Gcode M551 du må velge dit eget passord som du selv husker. Her må du også bruke P for parameter.

  - Ved å bytte passord vil du nå bli møtt av passord dialog når du nå skal inn i web grensesnittet. Det er ikke høy sikkerhet andre kan gå inn men kan ikke endre uten å være logget inn med passord.

  - Bytt passor tilbake til reprap for å unngå passord dialogen, bruk M551 Preprap.

  - Nå trenger du bare å gå inn i lagre innstillinger og aktiver innstillinger i generell fliken

Konfigurering av Duet WiFi hovedkortet

https://configurator.reprapfirmware.org

Når du skal sette opp en ny maskin velger du Custom Configuration. Konfigurasjonen du setter opp lagres i Cookies på din maskin. Du kan også lagre konfigurasjonen og laste inn denne, da velger du «Use existing configuration», deretter kommer det et vindu hvor du blar frem til den lagrede innstillingen.

General

Her setter du opp størrelsen på skriveren.

CoreXY, CoreXZ, trenger du ikke endre, Delta skal du ikke endre

Motors

Vi har brukt innstillingene over basert på motorene, drivreimer og tannhjulene på skriverne vi har satt opp. Øverst i høyre hjørne finner du «Calculate steps pr mm» bruk denne om du har en annen konfigurasjon på din maskin.

Profi / Eay

Motor 0.9 grader

Pully tooth count 16

Belt pitch 3mm http://www.biedlers-belts.com/gates-1263-3m-15-belt.html

NB! Innstillingene i dette bilde er ikke korrekt i forhold til innstillingene, men kun som eksempel.

Z-Stepper Motors in serie

Profi skriverne har 2 Z-stepper motorer som er konfigurert i serie.

Tan en titt på denne siden for mer informasjon https://www.instructables.com/id/Wiring-Your-Z-Stepper-Motors-in-Series/

Endstops

Denne skriveren har endestopbrytere du skal derfor kun sette opp innstillingene under fliken «Switch».

Heaters

Skriverne her har original dyse oppsett, men oppgradert varmebord, begge termistorene i dette oppsetter har lik konfigurasjon. Dersom du har oppgradert dysen og bruker andre termistorer så må du endre innstillingene her. Har du ikke spesifikasjonene så kan du gjøre kalkulasjon «Calculate thermistor coefficients or choose preset»,

Gå til Varmeelement konfigurasjon for detaljerte innstillinger.

Tools

Profi3DMaker har kun en dyse så her trenger ikke tenke på offsett.

Compensation

«Compensation» brukes ikke for denne skriveren! Disse innstillingene er kun for skrivere med høydesensor.

Network

Oppsett nettverk.

Finish

Gå videre med

«Download configuration bundele as ZIP file» Denne sparer ned filen du skal laste opp til hovedkortet.

«Download JSON template» Denne sparer konfigurasjonen din og kan brukes til å laste inn innstillingene på nytt. Nyttig om du skal teste flere innstillinger og trenger å laste tilbake siste kjente innstillinger.

Duet WiFi kontroll

Finn Duet WiFi på nettverket

NB kortet støtter kun 2G nettverk.

Bruk IP adressen du har satt opp i innstillingene. Dersom du ikke har satt opp en fast IP adresse

Vi bruker NetAnalyzer App for å scanne gjennom nettet. Da finner du IP adressen (du ser navnet på skriveren)

Start nettverksutforskeren og gå til adressen som du har funnet.

Når du åpner denne adressen i web browseren kommer du til:

Machine Controll

Her kan du styre skriveren, kjøre aksene til Home posisjon.

Bytt filament, styr varmen under Active – velg ønsket varme for å smelte filamentet for å laste inn eller ut filamentet.

NB! Husk å slå av varmen etter at du har gjort dette ellers vil varmen stå på til du starter en utskrift, eller slår av maskinen.

Print Status

G-Code Console

G-Code Files

Dersom du ønsker å slette en av filene så kan du høyre-klikke på filen så får du opp en dialog som lar deg slette filen.

Macros

Har ikke testet Macros funksjonene

Filaments

Har ikke testet Filaments settings ennå.

Settings

Upload file(S)

Åpner dialog hvor du henter ZIP filen for innstillinger som du skal oppdatere koret med.

User Interface

Har ikke endret innstillinger en brukt default

Har ikke endret innstillinger en brukt default

List Items

Har ikke endret innstillinger en brukt default

System Editor

Har ikke endret innstillinger en brukt default

Machine Properties

Brukes for å vise status på maskinvaren, brukes underfeilsøkning

Tools

Har ikke endret innstillinger en brukt default

Varmeelement konfigurasjon

Det finnes flere varmeelementer og termistor alternativer for oppsett. Du kan lese mere om dette via denne linken

Installere varmeelement eksempel fra e3d

https://wiki.e3d-online.com/E3D-v6_Assembly

Les mer om konfigurasjon av Duet her:

https://duet3d.dozuki.com/Wiki/Tuning_the_heater_temperature_control

Varmeelement

Når du har koblet til varmeelementet og termistoren korrekt, gå inn i Duet web kontroll vinduet. Varmeelementet kommer opp i hovedvinduet øverst i høyre hjørne

Sett aktiv til 0 og se at «Current» temperatur tilsvarer romtemperaturen.

Justere eller bytte heater

Gå til «Gcode» send «M307 H1» hvor H1 er nummeret på varmeelement «Heater 1». Velg send:

Gå til «Settings», «System» og «config.g»

Legg inn resultatet du fikk i testen

Config.G

; Configuration file for Duet WiFi (firmware version 1.21)

; executed by the firmware on start-up

;

; generated by RepRapFirmware Configuration Tool v2 on Sun Dec 02 2018 18:28:37 GMT+0100 (CET)

; General preferences

G90                                                ; Send absolute coordinates...

M83                                                ; ...but relative extruder moves

; Network

M550 P"Profi3DMaker"                               ; Set machine name

M552 S1                                            ; Enable network

M587 S"SSID" P"Password"         ; Configure access point. You can delete this line once connected

M586 P0 S1                                         ; Enable HTTP

M586 P1 S0                                         ; Disable FTP

M586 P2 S0                                         ; Disable Telnet

; Drives

M569 P0 S0                                         ; Drive 0 goes backwards

M569 P1 S0                                         ; Drive 1 goes backwards

M569 P2 S1                                         ; Drive 2 goes forwards

M569 P3 S1                                         ; Drive 3 goes forwards

M350 X16 Y16 Z16 E16 I1                            ; Configure microstepping with interpolation

M92 X66.67 Y66.67 Z1066.67 E121.00                 ; Set steps per mm

;Acceleration - original

;M566 X900.00 Y900.00 Z12.00 E120.00                ; Set maximum instantaneous speed changes (mm/min)

;M203 X4800.00 Y4800.00 Z180.00 E1200.00            ; Set maximum speeds (mm/min)

;M201 X50.00 Y50.00 Z50.00 E250.00                  ; Set accelerations (mm/s^2)

;M906 X1000.00 Y1000.00 Z1000.00 E1000.00 I30       ; Set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent

;M84 S30                                            ; Set idle timeout

;Acceleration - new

M566 X900.00 Y900.00 Z12.00 E120.00                ; Set maximum instantaneous speed changes (mm/min)

M204 P800 T3000 R9000                              ; sets the acceleration for printing movements to 800mm/s^2, for travels to 3000mm/s^2 and for retracts to 9000mm/s^2

M203 X6000.00 Y6000.00 Z230.00 E150.00             ; Set maximum speeds (mm/min)

M201 X1000.00 Y1000.000 Z1000.00 E500.00              ; Set accelerations (mm/s^2)

M906 X1000.00 Y1000.00 Z1000.00 E1000.00 I30       ; Set motor currents (mA) and motor idle factor in per cent

M84 S30                                            ; Set idle timeout

M572 D0 S0.1                                       ; Set pressure reduction

; Axis Limits

M208 X0 Y0 Z0 S1                                   ; Set axis minima

M208 X400 Y260 Z190 S0                             ; Set axis maxima

; Endstops

M574 X2 Y1 Z1 S1                                   ; Set active high endstops

; Z-Probe

M558 P5 H5 F120 T4800                              ; Set Z probe type to switch and the dive height + speeds

G31 P0 X0 Y0 Z0                                    ; Set Z probe trigger value, offset and trigger height

M557 X15:245 Y15:245 S20                           ; Define mesh grid

; Heaters

; M305 P0 T100000 B4138 R4700                        ; Set thermistor + ADC parameters for heater 0

; M143 H0 S120                                       ; Set temperature limit for heater 0 to 120C

; M305 P1 T100000 B4725 C7.06e-8 R4700           ; Set thermistor + ADC parameters for heater 1

; M305 P1 T100000 R1000 B4725 C7.06e-8 R4700           ; Set thermistor + ADC parameters for heater 1

; M143 H1 S300                                       ; Set temperature limit for heater 1 to 300C

; M307 H1 A340.0 C140.0 D5.5 S1.00 B0

; M303 H1 P1 S300

; M301 H1 P10 I0.2 D50 T0.3 S1.0

; Heaters

M305 P0 T100000 B4138 C0 R4700                     ; Set thermistor + ADC parameters for heater 0

M143 H0 S120                                       ; Set temperature limit for heater 0 to 120C

M305 P1 T100000 B4725 C7.060000e-8 R4700           ; Set thermistor + ADC parameters for heater 1

M143 H1 S330

M307 H1 A738.6 C80.9 D3.2 S0.50 B0                ; Set temperature limit for heater 1 to 300C

; Fans

M106 P0 S1 I0 F500 H-1                           ; Set fan 0 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off

M106 P1 S0.3 I0 F500 H-1                             ; Set fan 1 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off

M106 P2 S1 I0 F500 H-1                             ; Set fan 2 value, PWM signal inversion and frequency. Thermostatic control is turned off

; Tools

M563 P0 D0 H1                                      ; Define tool 0

G10 P0 X0 Y0 Z0                                    ; Set tool 0 axis offsets

G10 P0 R0 S0                                       ; Set initial tool 0 active and standby temperatures to 0C

; Automatic power saving

M911 S10 R11 P"M913 X0 Y0 G91 M83 G1 Z3 E-5 F1000" ; Set voltage thresholds and actions to run on power loss

; Custom settings are not configured

; Miscellaneous

T0                                                 ; Select first tool

Termistor

https://wiki.e3d-online.com/Temperature_Sensor_Documentation

Hvordan skrive ut

Åpne browseren din, gå til IP adressen for skriveren.

Gå til GCode Files

Velg knappen «Upload G-Code Files», et nytt vindu åpner seg og du kan velge filen du har laget i Simplify3D eller Cura,

Når filen har lastet opp (det kan være nødvendig å velge refresh i web browseren om den ikke kommer opp i listen) kan du klikke på filen (i kolonnen for «File name») Det kommer opp en ny meny om du vil skrive ut eller slette. Vel skriv ut og utskriften starter automatisk

NB husk på når du er ferdig med utskriften sjekk under «Machine Controll» og se at varmen er slått av på dyse og varmebord. Eller slå av maskinen når den ikke er i bruk.

Når den er ferdig på normal måte med en utskrift slår den av varmen.

NB! Du kan slette filene ved å høyre klikke på filnavnet.